COMUNE DI FERRARA

REALIZZAZIONE

DI UN SISTEMA AUTOMATIZZATO DI MONITORAGGIO    E CONTROLLO CENTRALIZZATO DEL TRAFFICO

Lista delle categorie dei lavori e delle forniture

FERRARA – 2002/2003

MODULO A

## Centro di controllo Regionale (R)

### – Stazione Hardware Regionale (R).

Fornitura in opera di una stazione hardware, avente le caratteristiche minime sufficenti al corretto funzionamento del sistema ome specificato nelle Specifiche Tecniche e Funzionali, per il sistema di elaborazione della Centrale Operativa Regionale, completo di tutto il software di base necessario (sistema operativo, database, driver, ecc.).

### - Software DBMS Centro di controllo R

Fornitura, su supporti di tipo ottico e/o magnetico, ed installazione di software DBMS di tipo relazionale tipo Oracle, DB2 IBM o SQL Server, in una configurazione per almeno 4 utenti, completa di relativa licenza d'uso, manualistica e test di funzionamento.

Il software dovrà essere dotato dei relativi driver per l’accesso in rete secondo standard ODBC e per l’accesso dal linguaggio C e C++; il DBMS dovrà essere dotato di un linguaggio di interrogazione in linea di tipo SQL.

### - Software di sistema del Centro di controllo R

Fornitura, su supporti di tipo ottico e/o magnetico, ed installazione di una copia del software di sistema, completa di relativa licenza d'uso, manualistica e test di funzionamento, in una configurazione per almeno 4 utenti.

Il software di sistema deve essere in grado di realizzare tutte le funzioni descritte nelle Specifiche Tecniche e Funzionali per i diversi compiti:

- gestione del monitoraggio del traffico mediante rilevatori e pesatura in movimento (par. 3.3.2.2; 3.3.2.3);

- gestione della stazione meteo/ambiente (par. 4.3.2.4);

- gestione dei pannelli a messaggio variabile PMV, attivo solo presso centro di controllo C (par. 4.3.2.1);

- gestione del monitoraggio del traffico mediante TVCC, attivo solo presso centro di controllo C (par. 4.3.2.2);

## CentrO DI CONTROLLO DELLA PROV. DI FERRARA (P) E DELL’ANAS (A)

### – Stazione Hardware Provincia e Anas (P, A)

Fornitura in opera di una stazione hardware, avente le caratteristiche minime sufficenti al corretto funzionamento del sistema come specificato nelle Specifiche Tecniche e Funzionali, per il sistema di elaborazione della Centrale Operativa dell’ANAS e della Provincia, completo di tutto il software di base necessario (sistema operativo, database, driver, ecc.).

### - Software DBMS Centro di controllo Provinciale (P) e ANAS (A)

Fornitura, su supporti di tipo ottico e/o magnetico, ed installazione di software DBMS di tipo relazionale tipo Oracle, DB2 IBM o SQL Server, in una configurazione per almeno 4 utenti, completa di relativa licenza d'uso, manualistica e test di funzionamento.

Il software dovrà essere dotato dei relativi driver per l’accesso in rete secondo standard ODBC e per l’accesso dal linguaggio C e C++; il DBMS dovrà essere dotato di un linguaggio di interrogazione in linea di tipo SQL.

### - Software di sistema del Centro di controllo (P) e (A)

Fornitura, su supporti di tipo ottico e/o magnetico, ed installazione di una copia del software di sistema, completa di relativa licenza d'uso, manualistica e test di funzionamento, in una configurazione per almeno 4 utenti.

Il software di sistema deve essere in grado di realizzare tutte le funzioni descritte nelle Specifiche Tecniche e Funzionali per i diversi compiti:

- gestione del monitoraggio del traffico mediante rilevatori e pesatura in movimento (par. 3.3.2.2; 3.3.2.3);

- gestione della stazione meteo/ambiente (par. 4.3.2.4);

- gestione dei pannelli a messaggio variabile PMV, attivo solo presso centro di controllo C (par. 4.3.2.1);

- gestione del monitoraggio del traffico mediante TVCC, attivo solo presso centro di controllo C (par. 4.3.2.2);

## monitoraggio del traffico mediante rilevatori

### –  Sensori di traffico

Fornitura in opera di un sensore di traffico, avente le caratteristiche descritte nelle Specifiche Tecniche e Funzionali (par. 3.1.1.1; 3.1.1.2; 3.1.4;).

### – Unità di controllo

Fornitura in opera di un’unità di controllo della stazione di rilevamento, avente le caratteristiche descritte nelle Specifiche Tecniche e Funzionali (par. 3.1.2; 3.1.3).

### – Software di controllo

Fornitura, su supporti di tipo ottico e/o magnetico, ed installazione di una copia del software di controllo dei rivelatori di traffico, completa di relativa licenza d'uso, manualistica e test di funzionamento.

Tale software di controllo deve essere in grado di realizzare tutte le funzioni descritte nel paragrafo 3.3.2.2 delle Specifiche Tecniche e Funzionali.

## monitoraggio del traffico mediante PESATURA DINAMICA

### –  Sensori

Fornitura in opera di un sensore di traffico, avente le caratteristiche descritte nelle Specifiche Tecniche e Funzionali (par. 3.1.5).

### – Unità di controllo

Fornitura in opera di un’unità di controllo della stazione di rilevamento, avente le caratteristiche descritte nelle Specifiche Tecniche e Funzionali (par. 3.1.5).

### – Software di controllo

Fornitura, su supporti di tipo ottico e/o magnetico, ed installazione di una copia del software di controllo dei rivelatori di traffico, completa di relativa licenza d'uso, manualistica e test di funzionamento.

Tale software di controllo deve essere in grado di realizzare tutte le funzioni descritte nel paragrafo 3.3.2.3 delle Specifiche Tecniche e Funzionali.

## monitoraggio delLE CONDIZIONI meteoROLOGICO - ambientALI

### –  Sensori

Fornitura in opera di una centralina meteorologico ambientale, avente le caratteristiche descritte nelle Specifiche Tecniche e Funzionali (cap. 3.2).

### – Unità di controllo

Fornitura in opera di un’unità di controllo della stazione di rilevamento, avente le caratteristiche descritte nelle Specifiche Tecniche e Funzionali (par. 3.2).

### – Software di controllo

Fornitura, su supporti di tipo ottico e/o magnetico, ed installazione di una copia del software di controllo dei rivelatori di traffico, completa di relativa licenza d'uso, manualistica e test di funzionamento.

Tale software di controllo deve essere in grado di realizzare tutte le funzioni descritte nel paragrafo 4.3.2.4 delle Specifiche Tecniche e Funzionali.

MODULO B

CENTRO DI CONTROLLO DEL COMUNE DI FERRARA (C)

### – Stazione Hardware Centrale Operativa Comunale C.

Fornitura in opera di una stazione hardware, avente le caratteristiche minime sufficenti al corretto funzionamento del sistema come specificato nelle Specifiche Tecniche e Funzionali, per il sistema di elaborazione della Centrale Operativa Comunale. Visualizzazione delle immagini video, dello stato dei pannelli a messaggio variabile e dei dati di traffico, completo di tutto il software di base necessario (sistema operativo, database, driver, ecc.).

### – Software DBMS centrale C

Fornitura, su supporti di tipo ottico e/o magnetico, ed installazione di software DBMS di tipo relazionale tipo Oracle, DB2 IBM o SQL Server, in una configurazione per almeno 4 utenti, completa di relativa licenza d'uso, manualistica e test di funzionamento.

Il software dovrà essere dotato dei relativi driver per l’accesso in rete secondo standard ODBC e per l’accesso dal linguaggio C e C++; il DBMS dovrà essere dotato di un linguaggio di interrogazione in linea di tipo SQL.

### –  Software di sistema della centrale C

Fornitura, su supporti di tipo ottico e/o magnetico, ed installazione di una copia del software di sistema, completa di relativa licenza d'uso, manualistica e test di funzionamento, in una configurazione per almeno 4 utenti.

Il software di sistema deve essere in grado di realizzare tutte le funzioni descritte nelle Specifiche Tecniche e Funzionali per i diversi compiti:

- gestione dei pannelli a messaggio variabile PMV (par. 4.3.2.1):

- gestione del monitoraggio del traffico mediante TVCC (par. 4.3.2.2);

- gestione del monitoraggio del traffico mediante rilevatori e pesatura in movimento (par. 3.3.2.2; 3.3.2.3);

- gestione della centrale meteo/ambiente (par. 4.3.2.4):

## PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE (PMV)

### – Diplay alfanumerico

Fornitura in opera su idonea struttura di supporto di un display alfanumerico, avente le caratteristiche descritte nelle Specifiche Tecniche e Funzionali (par. 4.1.2).

### – Struttura di supporto

Fornitura in opera di idonea struttura di supporto, avente le caratteristiche descritte nelle Specifiche Tecniche e Funzionali (par. 4.1.3).

### – Modulo di controllo

Fornitura in opera di un modulo di controllo, avente le caratteristiche descritte nelle Specifiche Tecniche e Funzionali (par. 4.1.4).

### – Software di controllo

Fornitura, su supporti di tipo ottico e/o magnetico, ed installazione di una copia del software di controllo del pannello, completa di relativa licenza d'uso, manualistica e test di funzionamento.

Tale software di controllo deve essere in grado di realizzare tutte le funzioni descritte nel paragrafo 4.3.2.1 delle Specifiche Tecniche e Funzionali.

## monitoraggio del traffico mediante TVCC

### – Telecamera

Fornitura in opera di una telecamera in custodia con dispositivo di brandeggio su idonea struttura di supporto, avente le caratteristiche descritte nelle Specifiche Tecniche e Funzionali (par. 4.2.2).

### – Encoder

Fornitura in opera di un encoder, avente le caratteristiche descritte nelle Specifiche Tecniche e Funzionali (par. 4.2.3).

### – Decoder

Fornitura in opera di un decoder, avente le caratteristiche descritte nelle Specifiche Tecniche e Funzionali (par. 4.2.4).

### – Software di controllo delle telecamere

Fornitura, su supporti di tipo ottico e/o magnetico, ed installazione di una copia del software dei vari dispositivi del sistema TVCC, completa di relativa licenza d'uso, manualistica e test di funzionamento.

Tale software di controllo deve essere in grado di realizzare tutte le funzioni descritte nel paragrafo 4.3.2.2 delle Specifiche Tecniche e Funzionali.

Lista delle quantità della fornitura

Modulo A

| Voce | Quantità |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2 |
| 7 | 18 |
| 8 | 18 |
| 9 | 18 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 12 | 1 |
| 13 | 1 |
| 14 | 1 |
| 15 | 1 |

Modulo B

| Voce | Quantità |
| --- | --- |
| 16 | 1 |
| 17 | 1 |
| 18 | 1 |
| 19 | 6 |
| 20 | 6 |
| 21 | 6 |
| 22 | 6 |
| 23 | 7 |
| 24 | 7 |
| 25 | 7 |
| 26 | 7 |